温州市中心医院双屿院区改扩建工程信息化建设项目数据中心设备市场调研表

| 序号 | 设备名称 | 主要性能指标 | 所属系统及部署位置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | x86 超融合平台 | 每套 x86 超融合平台配置 5 节点， 单节点配置： 超融合平台每节点含超融合软件； CPU:配置≥2 颗 x86 架构第四代处理器， 每颗≥ 28 核， 主频≥2.0GHz； 内存： ≥1024GB 内存,内存插槽≥32个；硬盘： 配置≥2 块 480GB SSD 系统盘（自带专用 RAID1 阵列卡） ， ≥2 块 3.2TB SSD 缓存盘， 配置≥48TB 数据盘容量，硬盘插槽≥12个； RAID 卡： 2G 缓存， 支持 RAID 0/1/5/6/50/60， 支持超级电容掉电保护； 接口： 千兆电口≥4， 万兆光口≥4（ 2 块 2 端口万兆光口网卡含模块） ， 配置冗余电源， 冗余风扇； 支持在线的服务器固件版本仓库， 支持最新的固件版本自动推送到集中管理软件， 并提供新增固件的通知信息； 服务器集中管理软件支持WEBUI/RESTful 接口， 支持服务器固件批量升级能力。 质保： 五年质保服务； 含硬件集成。 | 双屿院区数据中心服务器资源区 | 2套 |
| 2 | 超融合万兆交换机 | 盒式、 双电源、 冗余风扇； 交换容量≥ 2.5Tbps， 包转发率≥1600Mpps； 端口： 10GE SFP+≥ 48， 40GE QSFP+≥ 6； 配件： 实配 1根 40G 堆叠电缆， 配置 48 块万兆多模光模块； 质保： 提供五年质保； 含硬件集成。 | 双屿院区数据中心服务器资源区 | 4 |
| 3 | 国产信创超融合平台 | 每套国产信创超融合平台配置 5 节点， 单节点配置： 国产信创超融合平台每节点含超融合软件； CPU： 配置≥2 颗国产 C86 架构处理器， 每颗≥24 核， 主频≥2.2GHz； 内存： ≥ 1024GB DDR4 内存，内存插槽≥32个； 硬盘： 配置≥2 块 480GB SSD 系统盘（自带专用 RAID1 阵列卡） ， ≥2块 3.2TB SSD 缓存盘， 配置≥48TB 数据盘容 量 ，硬盘插槽≥12个； RAID 卡 ： 2GB 缓 存 ， 支 持 RAID 0/1/5/6/50/60， 支持超级电容掉电保护；接口： 千兆电口≥4，万兆光口≥4（2 块 2端口万兆光口网卡含模块）， 配置冗余电源，冗余风扇； 支持原有信创平台虚拟机不停机零中断在线热迁移至新平台， 原有信创平台和新平台的全局流量可视化能力； 存储策略支持多副本和纠删码的数据冗余策略并可虚拟机卷级别灵活调整， 平衡虚拟机性能与存储容量； 混闪集群单块缓存盘故障不影响运行（机械盘不掉线、 容量有效， 无大量数据恢复） ； 可在缓存中为数据库虚拟机划分全闪虚拟卷， 保障核心数据库性能不受缓存不足影响； 质保： 五年质保服务； 含硬件集成。 | 双屿院区数据中心服务器资源区 | 4套 |

| 序号 | 设备名称 | 主要性能指标 | 所属系统及部署位置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 超融合万兆交换机 | 盒式、 双电源、 冗余风扇； 性能： 交换容量≥2.5Tbps、 包转发率≥1600Mpps； 端口： 10GE SFP+≥ 48， 40GE QSFP+≥ 6； 配件： 实配 1根 40G 堆叠电缆、 配置 48 块万兆多模光模块； 质保： 提供五年质保； 含硬件集成。 | 双屿院区数据中心服务器资源区 | 4 |
| 5 | 数据库容灾一体机 | CPU≥4 核， 内存≥16GB， 1TB 磁盘空间， 6个千兆接口， 集成灾备管理软件， 实现数据库级别的灾难备份、 计划内切换和灾难切换， 集中 WEB 控制台统一管理容灾节点， 实现策略配置、 集中监控、 调度运行、 一键式操作等任务； 授权： 配置 3 个数据库实例授权； 服务： 提供原厂上门安装实施服务， 提供年度切换演练服务； 提供五年质保； 含硬件集成。 | 双屿院区数据中心服务器资源区 | 1 |
| 6 | 国产集群管理软件 | 本次配置的集群管理软件须无缝接管现网运行的信创超融合平台， 并能实现集群之间虚拟机热迁移。 该软件具有多集群管理、 虚拟机生命周期管理、 监控、 报警等， 按套计费。 集群管理软件自带虚拟机优化功能， 可以直接一键式的生成优化报告， 告知客户哪些虚拟机是过量分配、 哪些虚拟机是资源不足， 哪些是长期没有开机的虚拟机等， 这样可以更有效地做到资源的回收和充分利用。 |  | 1套 |
| 7 | 流量可视化软件 | 配置 1 套流量可视化软件含 20 个 CPU 授权，该软件可对多个数据中心、 多个集群上的超融合服务器之间、 虚拟机之间、 物理服务器与虚拟机之间的流量分析和展示。 |  | 1套 |

| 序号 | 设备名称 | 主要性能指标 | 所属系统及部署位置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | PACS 存储 | 共配置 3 节点， 每节点配置： CPU： CPU≥48核*2； 内存： ≥256GB； 硬盘： 系统盘≥480GB SSD*2， 缓存盘≥3.2TB NVMe SSD*4， 数据盘≥10TB SATA*60，硬盘插槽≥60个； 网口： 万兆光口≥4 个（含模块） ， 25GE 接口≥2； 软件： ≥1PB 可得容量文件存储软件授权（ 支持弹性 EC、 快照、 配额、 分级存储、 服务质量、 负载均衡、多租户、 异步复制、 审计日志、 元数据检索、回收站、 WORM） ； 支持对基因测序、 数字化病理、医疗 PACS 影像文件进行压缩； 在 PACS场景和数字病理场景支持透明读功能； 支持DICOM格式 PACS 影像文件； 支持 svs、 SDPC、KFB 格式等医疗病理文件； 支持安全启动能力； 支持操作系统启动时自动感知操作系统关键文件是否被篡改， 被篡改的操作系统不能正常启动； 支持验证内核文件是否篡改，篡改后的内核文件不能正常加载； 支持验证存储核心进程文件是否被篡改， 篡改后的进程文件不能正常执行；全冗余设计、 无单点故障；支持动态 EC，支持 EC（纠删码） 数据保护模式；支持全闪存储及对象存储间自动的分层策略；支持并配置掉电保护， 保障节点故障情况下缓存中的数据不丢失；支持 NFS、 CIFS、 POSIX、 MPI-IO、 HDFS、 S3 等协议。质保： 提供五年质保；含硬件集成。 | 双屿院区数据中心服务器资源区 | 2套 |
| 9 | 存储互联交换机 | 交换容量≥4.8Tbps， 包转发率≥2000Mpps；接口： 10GE/25GE SFP28 接口≥ 48， 100G QSFP28 接口≥8； 电源风扇： 冗余电源， 冗余风扇； 配置要求： 配置 25GE 多模模块≥ 12， 1 条 100G 高速线缆 3m； 质保： 提供五年质保； 含硬件集成。 | 双屿院区数据中心服务器资源区 | 2 |
| 10 | 存储备份系统 | CPU： CPU≥2， 单颗主频≥2.0GHz， 物理核心数≥10 核； 内存： ≥512GB DDR5； 硬盘：系统盘≥960GB SSD*2， 数据盘≥12TB SATA硬盘*36，硬盘插槽≥36个； 阵列卡： 4GB 缓存 RAID 卡， 含掉电保护模块； 接口： 千兆电口≥2， 万兆光口≥2（含多模光纤模块） ； 扩展槽位： 空余插槽 PCIe≥4； 授权： 配置 324Tib 备份许可授权。 软件模块： 配置重复数据删除功能、虚拟机合成备份功能、 虚拟机挂载恢复和副本管理模块、并提供无代理备份、 并行备份、 有效数据备份、 集群备份、 即时恢复等功能。 当虚拟机出现崩溃、 数据丢失、 应用被破坏， 甚至宿主机损毁时， 可实现任意备份时间点的数据恢复， 并可通过挂载方式实现虚拟机的即时恢复。 数据库合成备份功能、 数据库副本管理功能； 需支持对不同操作系统平台下文件的备份、 同步和恢复， 包括 Windows、 Linux、 AIX、 Solaris、 HP-UX， 以及龙芯、 飞腾、 申威架构下中标麒 麟操作系统等, 支持备份类型包括完全备份、 增量备份、 差异备份、 合成备份；支持恢复类型包括： 按时间点恢复、 增量恢复、 挂载式即时恢复. 支持数据的过滤功能， 通过包含、 排除等方式， 实现对文件数据的精细化提取。质保： 提供五年质保； 含硬件集成。 | 双屿院区数据中心服务器资源区 | 1套 |

（需按分项提供设备品牌、型号规格、分项报价）

（降配方案需额外附上CPU、内存、硬盘配置对比表格）

供应商：（签字盖章）

报价日期：